РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

С.В. Анциферов, д-р техн. наук, доц.

(ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»)

А.С. Саммаль, д-р техн. наук., проф.

(ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»)

П.В. Деев, д-р техн. наук, доц.

(ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»)

Аннотация. В докладе рассматриваются методы расчета подземных сооружений на сейсмические воздействия с использованием методов численного моделирования. Приведены примеры разработанных в Тульском государственном университете методов расчета подземных сооружений на сейсмические воздействия, которые были использованы проектными организациями при обосновании конструктивных решений для тоннелей.

Ключевые слова: расчет подземных сооружений, математическое моделирование, сейсмическая нагрузка.

В Тульском государственном университете разработаны основные положения теории и новые аналитические методы расчета подземных сооружений, базирующиеся на исследовании взаимодействия подземных конструкций и окружающего массива пород как элементов единой деформируемой системы. Эти методы базируются на математическом моделировании формирования напряженно-деформированного состояния тоннельных конструкций и окружающего массива пород, позволяющем учесть основные влияющие факторы, обусловленные особенностями горно-геологических условий строительства, принятыми технологическими и конструктивными решениями. Строгие постановки соответствующих задач механики сплошной среды в рамках применения линейной и нелинейных механических моделей массива, используемый математический аппарат позволяют производить расчеты тоннельных конструкций на действие статических нагрузок и сейсмические воздействия землетрясений.

Сложность расчета подземных конструкций в сейсмических районах заключается, прежде всего, в том, что направление и сочетание сейсмических волн разного типа, воздействующих на объекты, заранее неизвестны. В связи с этим целесообразным является определение наиболее неблагоприятного напряженного состояния, которое может возникнуть в каждом из расчетных сечений подземной конструкции при землетрясении заданной интенсивности при любом сочетании и направлении распространения сейсмических волн, что возможно осуществить с использованием подхода, предложенного проф. Н.Н. Фотиевой в работе [1].

Указанный подход, позволяющий избежать выполнения расчетов большого числа возможных вариантов сейсмических воздействий, может быть реализован на основе использования результатов аналитических решений плоских квазистатических задач теории упругости, правомерность применения которых для оценки напряженного состояния подземных сооружений при действии длинных сейсмических волн обоснована в работах [2, 3].

Известные в настоящее время решения динамических задач механики сплошной среды могут быть применены для весьма ограниченного числа расчетных схем реальных подземных сооружений. Расчет подземных сооружений на воздействия землетрясений с использованием методов численного моделирования предусматривает задания конкретной сейсмической нагрузки, которая принципиально не может быть известна заранее.

С использованием подхода [1] в настоящее время разработаны методы расчета монолитных и многослойных обделок как одиночных, так и близко расположенных параллельных тоннелей кругового и некругового поперечного сечения при глубине заложения, значительно превосходящей поперечные размеры тоннеля [4, 5, 6]. Эти методы были использованы проектными организациями (Ленметрогипротранс, Гидропроект им. С.Я. Жука и др.) при обосновании конструктивных решений для основных тоннелей Байкало-Амурской магистрали, гидротехнических тоннелей Рогунской ГЭС, автодорожных тоннелей г. Сочи и других объектов. В настоящее время продолжается работа по созданию аналитических методов расчета обделок тоннелей мелкого заложения, сооружаемых закрытым способом.

Используемый подход и основные методы расчета рекомендованы действующими нормативными документами [7, 8, 9].

Литература

1. Фотиева, Н.Н. Расчет крепи подземных сооружений в сейсмически активных районах. – М.: Недра, 1980. – 222 с.

2. Напетваридзе, Ш.Г. Сейсмостойкость гидротехнических сооружений. – М.: Госстройиздат, 1959. – 216 с.

3. Гузь, А.Н. Дифракция упругих волн в многосвязных телах / А.Н. Гузь, В.Т. Головчан. – Киев: Наукова Думка, 1972.

4. Фотиева, Н.Н. Расчет крепи параллельных выработок в сейсмических районах / Н.Н. Фотиева, А.Н. Козлов. – М.: Недра, 1992. – 231 с.

5. Расчет обделок тоннелей мелкого заложения, сооружаемых с применением укрепительной цементации, на сейсмические воздействия землетрясений / Н.С. Булычев [и др.] // Горный информационно-аналитический бюллетень. – № 8. – 2003. – С. 125-128.

6. Фотиева, Н.Н. Напряженное состояние обделок глубоких параллельных некруговых тоннелей при распространении длинных сейсмических волн в массиве пород / Н.Н. Фотиева, Н.С. Булычев, П.В. Деев // Известия ТулГУ. – № 3. – 2008. – С. 146-150.

7. Инструкция по учету сейсмических воздействий при проектировании горных транспортных тоннелей ВСН 193-81.- М.: Минтрансстрой, – 1982.

8. Руководство по проектированию подземных горных выработок и расчету крепи. – М.: Стройиздат. – 1983. – 273 с.

9. СП 268.1325800.2016. Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила проектирования. – М., 2017. – 170 с.

Development of theory and analytical methods of design

Of underground structures subjected to seismic actions

S.V. Antsiferov, doctor of technical science, chief of material mechanics department

A.S. Sammal, doctor of technical science, professor

P.V. Deev, doctor of technical science, assistant professor, Tula State University

REFERENCE

1. Fotieva, N.N. Raschet krepi podzemnyh sooruzhenij v sejsmicheski aktivnyh rajonah. – M.: Nedra, 1980. – 222 s.

2. Napetvaridze, SH.G. Sejsmostojkost' gidrotekhnicheskih sooruzhenij. – M.: Gosstrojizdat, 1959. – 216 s.

3. Guz', A.N. Difrakciya uprugih voln v mnogosvyaznyh telah / A.N. Guz', V.T. Golovchan. – Kiev: Naukova Dumka, 1972.

4. Fotieva, N.N. Raschet krepi parallel'nyh vyrabotok v sejsmicheskih rajonah / N.N. Fotieva, A.N. Kozlov. – M.: Nedra, 1992. – 231 s.

5. Raschet obdelok tonnelej melkogo zalozheniya, sooruzhaemyh s primeneniem ukrepitel'noj cementacii, na sejsmicheskie vozdejstviya zemletryasenij / N.S. Bulychev [i dr.] // Gornyj informacionno-analiticheskij byulleten'. – № 8. – 2003. – S. 125-128.

6. Fotieva, N.N. Napryazhennoe sostoyanie obdelok glubokih parallel'nyh nekrugovyh tonnelej pri rasprostranenii dlinnyh sejsmicheskih voln v massive porod / N.N. Fotieva, N.S. Bulychev, P.V. Deev // Izvestiya TulGU. – № 3. – 2008. – S. 146-150.

7. Instrukciya po uchetu sejsmicheskih vozdejstvij pri proektirovanii gornyh transportnyh tonnelej VSN 193-81.- M.: Mintransstroj, – 1982.

8. Rukovodstvo po proektirovaniyu podzemnyh gornyh vyrabotok i raschetu krepi. – M.: Strojizdat. – 1983. – 273 s.

9. SP 268.1325800.2016. Transportnye sooruzheniya v sejsmicheskih rajonah. Pravila proektirovaniya. – M., 2017. – 170 s.